询价通知书

项目编号：

计划编号：

项目名称：校园监控系统新增设备采购

采 购 人：重庆南开（融侨）中学校

重庆南开（融侨）中学校  制

二○一八年一月

目   录

第一篇  询价采购邀请书	1

第二篇  供应商须知	3

一、询价费用	3

二、竞标人资质	3

三、询价通知书	3

四、报价要求	4

五、竞标报价	5

六、评审办法	5

七、成交通知	6

八、签订合同	7

第三篇  采购项目名称、数量及技术要求	8

一、采购项目一览表	8

二、限价	8

三、项目内容及技术要求	8

四、相关要求	20

第四篇  服务要求	21

一、交货时间	21

二、交货地点	21

三、项目验收	21

四、质量保证期	21

五、售后服务和培训	22

六、知识产权	23

七、安全责任	23

八、合同的签订及合同格式	24

九、付款方式	24

十、合同付款单位	24

十一、其他	24

第五篇  询价采购响应文件格式要求	27

一、报价函	28

二、产品技术参数、产地及报价明细	29

三、服务条款承诺	30

四、其它优惠承诺	30

五、法定代表人身份证明书	30

六、法定代表人授权委托书	31

七、供应商资质文件	32

八、相关的资质证明	32

九、现场勘查确认书	33

第一篇  询价采购邀请书

重庆南开（融侨）中学校按照学校建设计划，对学校公共区域校园监控系统新增设备进行询价采购。欢迎有资格的供应商参加报价。

本项目编号：

采购内容：详见第三篇。

发出询价通知书开始时间：2018年1月26日

发出询价通知书截止时间：自发出询价通知书之日起公示3天

询价文件获取地点：在采购人官方网站(http://www.cqnkss.edu.cn)下载或到采购人所在地领取本项目询价文件以及图纸、补遗等开标前公布的所有项目资料，无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓所有询价要求。

询价文件购买费为：200元（售后不退），供应商在递交投标文件时缴纳。

投递报价文件地点：重庆南开（融侨）中学校

投递报价文件开始时间：2018年1月26日北京时间09：00

投递报价文件截止时间：2018年1月29日北京时间11：00

竞标人须满足以下两种要件，其投标才被接受：

按时递交了投标文件；

缴纳了招标文件购买费。

询价采购地点：同投标地点

开标时间：2018年1月29日北京时间15：30

联系方式：
（一）采购人：重庆南开（融侨）中学校
联系人：张老师
电话：62669766
传真：62662022
地址：重庆市南岸区风临路10号 办公楼409室 现代教育技术中心
（二）采购代理机构：采购人

采购代理机构账户信息
户  名：
开户行：
账  号：

第二篇  供应商须知

一、询价费用

参与报价的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论采购结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、竞标人资质

参与报价的供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人，简称供应商或竞标人。

合格的竞标人应符合下列条件：

（一）基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1、计算机系统集成三级资质及以上或建筑智能化三级资质及以上；

2、有自主设计、施工2个金额100万以上工程项目经验。

三、询价通知书

1、询价通知书由询价采购邀请书、供应商须知、采购项目名称数量及技术要求、服务要求和响应文件格式要求六部分组成。

2、采购人对已发出的询价通知书进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为询价通知书的组成部分。

3、询价通知书的解释

供应商如对询价通知书有疑问，必须以书面形式在报价截止时间一个工作日前向采购人要求澄清，采购人可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本询价通知书，即供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解询价通知书所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

四、报价要求

1、书面响应文件由以下部分组成，包括：

（1）报价函

（2）产品技术参数、产地及明细报价

（3）服务条款承诺（包括交货期、质量保证期、业绩证明、售后服务条款、培训内容及优惠条件等）

（4）其它优惠承诺

（5）法定代表人身份证明

（6）法定代表人授权委托书

（7）供应商的企业法人营业执照复印件、代理证明及其他证明。

（8）其他证明文件（代理资格证明文件、厂家授权文件、业绩证明等）。

2、提交响应文件的份数和签署

（1）响应文件一式三份，其中正本一份，副本二份。

（2）响应文件应由供应商法定代表人或其授权代表签名并盖公章，正本的每一页均应由供应商法人或授权代表签名或盖章。

3、询价程序

本项目由采购人组建询价小组，根据政府采购规定，对供应商的响应文件进行评审。

4、询价保证金

（1）参与询价的供应商应在报价截止时间之前交纳保证金。

保证金金额：不收取保证金。

（2）询价保证金应当采用支票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳（电汇或转账方式提交询价保证金的，请在汇款附言处注明“      询价保证金”字样）。

（3）发生以下情况之一者，询价保证金不予退回：

A、供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

B、供应商在响应文件中提供虚假材料的；

C、除因不可抗力或询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

D、供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

E、供应商被通知成交后，不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按成交时规定的技术条件、供货范围、服务条款和价格等签订合同）。

（4）未成交供应商的保证金应当在成交通知书发出后5个工作日内退还。

（5）成交供应商的保证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还。

5、响应文件的递交

（1）响应文件的密封与标记

响应文件应装订成册，正本、副本均应用信封分别密封。信封上注明项目名称、供应商名称、地址、“正本”、“副本”字样。信封封口处须密封并加盖公章或法人授权代表签名。

（2）响应文件投递截止时间：参阅询价采购邀请书。

五、竞标报价

本项目报价以人民币报价。竞标价应为询价产品送达使用单位所在地并安装调试完成正常运行使用的完整报价，包括送货、安装、调试、培训、售后服务、税费等所有费用。竞标人只能有一个报价或竞标方案。本项目不接受联合报价、不允许转包。

六、评审办法

1、评审标准

本项目竞标人的响应文件不得有任一项应答低于询价通知书要求，否则将为无效报价。

2、成交原则

采购人根据质量和服务均能满足询价通知书实质性要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人。其中，报价最低的供应商为成交供应商。

3、竞标人或其响应文件发生以下条款情况之一者，视为无效报价：

（1）无主要的有效资格证明文件或超出营业范围的竞标。

（2）响应文件不按规定的格式、内容填写或不按规定签名、盖章。

（3）响应文件的内容不满足商务或技术要求。

（4）报价高于采购最高限价的。

（5）每个分包出现多个报价或竞标方案。

（6）竞标人的资质不符合本询价文件第二篇第二条“竞标人资质”要求的内容。

（7）采购的货物属于协议货物，单价高于限定的协议价格的。

（8）供应商未在规定时间内，按照询价文件要求提交完整的纸质证明材料的。

（9）响应文件含有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

4、出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

七、成交通知

1、采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商。

2、成交结果将在采购人官方网站(http://www.cqnkss.edu.cn)进行采购结果预公示。

3、公示结束后，采购人将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

4、采购人在发出《成交通知书》的同时，应将成交结果通知未成交供应商。

5、《成交通知书》将作为签订合同的依据。

6、签订合同时，根据需要采购人有权提出对技术条件发生变化的货物作局部调整或变更数量，但需经供需双方共同认定。

八、签订合同

1、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内签订合同。

2、询价通知书、现场勘查确认书、成交供应商的响应文件（技术方案书）及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

3、如成交供应商放弃成交项目或在签订合同时擅自改变成交状态的，采购人将取消其成交资格。

4、采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

第三篇  采购项目名称、数量及技术要求

一、采购项目一览表

见本篇第三条。

二、限价

本项目最高限制总价为人民币 8.8 万元。

三、项目内容及技术要求

（一）项目内容

本次学校新增建设校园监控系统摄像点位30个，主要为进一步完善我校校园安全防范体系、提校园整体防控能力，创建一个文明、安全、和谐、美丽的校园环境，建设视频监控、出入口抓拍、防盗报警、可视报警、办公自动化等安全防范综合业务管理于一体的安防综合业务管理系统，方案遵循学校已有的监控技术系统框架，以融合、发展、配套、完善为设计和建设目标。

（二）功能技术需求

1、本项目属于系统集成项目，在原有监控系统的基础上增加高清监控摄像点位及存储设备。

2、所有新增监控设备必须无缝整合现有监控系统（包含监控和网络设备、巡考系统）等，统一平台管理，与现有监控系统设备完全兼容，无兼容性问题。

3、现有监控系统情况投标方自行到校现场勘测。

4、本次监控系统新增点位覆盖范围主要包括A、B、C栋教学楼、实验室、食堂、操场等公共区域，监控点位数量见点位表。

5、监控视频存储地点为办公楼三楼网络中心，所有点位监控视频均存储到网络中心存储系统。监控中心地点为图书馆二楼，门卫室作为分中心访问调取安防监控画面。

6、视频质量达到高清标准，无明显延迟、卡顿现象。

7、满足防触电、静电、雷击、电涌、电压波动、短路、漏电、超负载、过热等电气安全要求，接地良好，根据实际功率及合理的富余量平衡分组设计可靠的电力回路。

8、除特别指明以外，所有的电源线、电源插座、网线、PVC及辅材均采用知名品牌，性能、质量不低于现有监控系统材料使用标准。

9、监控点位分布如下：（以现场勘测为准）

| 序号 | 点位区域名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | A栋教学楼楼梯通道1-5楼 | 4 |
| 2 | B栋教学楼楼梯通道1-5楼 | 4 |
| 3 | 实验楼楼梯通道1-5楼（左） | 4 |
| 4 | C栋教学楼楼梯通道1-4楼（左右） | 8 |
| 5 | 办公楼5楼楼梯间通道 | 1 |
| 6 | 办公楼5楼会议室门口（靠图书馆一侧） | 1 |
| 7 | 图书馆楼梯间（靠多功能厅一侧） | 3 |
| 8 | 图书馆4楼录播室 | 1 |
| 9 | 大操场主席台看台 | 2 |
| 10 | 学生食堂 | 2 |
| 总计：30个点位。 |  |  |

（三）主要设备技术要求

以下所列为主要项目的技术要求，未一一列举所需的全部产品。

| 400万像素网络高清室外红外枪机 | 招标要求 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  | ★采用星光级400万CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 | 6 |
|  | 在2592x1520 @20fps下，码率设定为2Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1600TVL。 |  |
|  | ★支持滤光片切换功能，摄像机可在白天、夜晚模式下自动切换滤光片。（公安部型式检验报告证明） |  |
|  | 最低照度彩色：0.001 lx，黑白：0.0001 lx。 |  |
|  | 支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。 |  |
|  | 支持五码流技术，五码流可同时输出，主码流最大2560x1440@30fps，子码流最大704x480@30fps，第三码流最大1280x720@17fps，第四码流最大704x480@30fps，第五码流最大1280x720@17fps。 |  |
|  | ★支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。（公安部型式检验报告证明） |  |
|  | 支持智能编码功能，摄像机开启智能编码功能后，码流节约1/2。 |  |
|  | 图像传输延时≤100ms。 |  |
|  | 信噪比不小于60dB，照度适应范围不小于130dB，宽动态不小于106dB。 |  |
|  | 红外补光距离不小于100米。 |  |
|  | ★设备与客户端之间用150米网线进行传输，数据包丢包率不大于0.05%。 |  |
|  | 支持在20%丢包率的网络环境下，可正常显示监视画面。 |  |
|  | 支持最多同时开启20个视频窗口进行画面浏览。 |  |
|  | 支持通过IE浏览器对视频图像的亮度，对比度，饱和度，锐度，gamma进行设置。 |  |
|  | ★支持14行字符叠加，字体像素和对齐方式可设。 |  |
|  | 支持区域遮盖功能，并能支持8块区域。 |  |
|  | 支持IP地址获取和IP地址搜索功能。 |  |
|  | 在IE浏览器下，具有认证模式设置选项，且RTSP认证具有basic和digest两种设置选项。 |  |
|  | 支持匿名访问功能，用户无需输入用户名和密码即能浏览视频图像。 |  |
|  | 支持智能后检索的开启或关闭。 |  |
|  | 支持存储卡锁定功能，锁定后的存储卡不能在电脑，手机或其他设备上读取。 |  |
|  | ★支持区域曝光功能，可通过IE浏览器在预览画面框选出曝光区域，以该区域作为参考区域曝光。 |  |
|  | 支持区域裁剪功能，裁剪后的视频图像分辨率可设置为704x480等7种分辨率。 |  |
|  | 支持NAT穿越功能，在广域网环境下，支持主动发包动作以实现NAT穿越。 |  |
|  | 支持场景自适应功能，可根据监控场景自动调节曝光模式。 |  |
|  | ★支持场景参数设置，可设置4套场景参数，不同场景参数可按设定时间自动切换。 |  |
|  | 支持自动维护功能，摄像机可自动重启系统或删除旧文件。 |  |
|  | 具有黑白名单功能，黑白名单最多可添加100个IP地址。 |  |
|  | 支持MAC地址访问控制功能，可添加100个MAC地址。 |  |
|  | 设置密码时，需可以自动提示密码复杂度为高、中、低。 |  |
|  | 支持摄像机与客户端之间的双向语音对讲功能。 |  |
|  | 具备越界入侵、区域入侵、徘徊、停车、快速移动、人员聚集、物体遗留/移除、进入/离开区域、逆行、平躺起身等智能行为分析功能。 |  |
|  | 支持客流统计、客流信息查询功能。 |  |
|  | 支持热度图导出功能，摄像机可根据客流信息生成热度图，并支持热度图导出。 |  |
|  | 具有感兴趣区域、SVC可伸缩编码、背光补偿、强光抑制、自动增益、数字降噪、走廊模式、智能红外、断电保护、断网续传、用户管理、用户登录锁定、配置管理、透雾等功能。 |  |
|  | 具有人脸检测、人脸增强、场景变更侦测、音频异常侦测等功能。 |  |
|  | 摄像机在视频遮挡、非法访问、SD卡拔出、网络断开、IP冲突时可给出报警提示。 |  |
|  | 摄像机能够在-45~75摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 |  |
|  | ★支持IP67、IK10防护等级 |  |
|  | 具有1个10M/100M自适应RJ45网络接口、1个复位按钮。 |  |
|  | 支持DC12V供电，电源电压在DC12V±30%范围内变化时设备可以正常工作。 |  |
|  | 设备工作状态时，电源输入端和网络接口端均支持6kV峰值电压。 |  |
| 200万像素（1080P）网络高清室外红外枪机 | ★采用超低照度200万(1920*1080) 1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 | 21 |
|  | 在1920x1080 @25fps下，码率设定为1Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1000TVL。 |  |
|  | ★支持滤光片切换功能，摄像机可在彩色/黑白模式下自动切换滤光片。（公安部型式检验报告证明） |  |
|  | 最低照度彩色：0.001lx，黑白：0.0005 lx。 |  |
|  | 支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.265和H.264都支持Baseline/Main/High Profile。 |  |
|  | 支持五码流技术，五码流可同时输出，主码流最大1920x1080@30fps，第二码流最大704x480@30fps，第三码流最大1920x1080 @30fps，第四码流最大704x480@30fps，第五码流最大1920x1080@30fps。 |  |
|  | ★支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。（公安部型式检验报告证明） |  |
|  | 在1920x1080 @30fps下，码率设定为1Mbps，图像传输延时≤200ms。 |  |
|  | 支持智能编码功能，摄像机开启智能编码功能后，码流节约1/2。 |  |
|  | 信噪比不小于56.5dB。 |  |
|  | 在IE浏览器具有宽动态设置选项。 |  |
|  | 照度适应范围不小于130dB。 |  |
|  | 设备与客户端之间用300米网线进行传输，每次客户端连续发送1500个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个。 |  |
|  | 具有5%抗丢包处理能力。 |  |
|  | ★支持最多同时开启25个视频窗口进行画面浏览。 （公安部型式检验报告证明） |  |
|  | 支持通过IE浏览器对视频图像的亮度，对比度，饱和度，锐度，gamma进行设置。 |  |
|  | 支持20行字符叠加，字体大小、颜色、对齐方式可设。 |  |
|  | 支持区域遮盖功能，并能支持8块区域。 |  |
|  | 支持IP地址搜索功能。 |  |
|  | 在IE浏览器下，具有认证模式设置选项，且RTSP认证具有basic和digest两种设置选项。 |  |
|  | 在IE浏览器下，具有平台接入配置选项。（公安部型式检验报告证明） |  |
|  | 支持匿名访问功能，用户无输入用户名和密码即能浏览视频图像。 |  |
|  | ★具有黑白名单功能，黑白名单最多可添加100个IP地址。（公安部型式检验报告证明） |  |
|  | 支持MAC地址访问控制功能，可添加100个MAC地址。 |  |
|  | 具备拌线入侵、区域入侵、徘徊、停车、快速移动、人员聚集、物体遗留/消失、进入/离开区等智能行为分析功能。 |  |
|  | 支持场景参数设置，可设置3套场景参数，不同场景参数可按时间自动切换。 |  |
|  | 支持日志检索功能，摄像机支持记录7种日志信息，并可在IE浏览器下进行日志检索。 |  |
|  | 支持配置保存功能，摄像机掉电或重启后应能保存掉电或重启前的配置信息。 |  |
|  | 支持区域裁剪功能，裁剪后的视频图像分辨率可设置为704x480。 |  |
|  | 支持自动维护功能，摄像机可根据设置时间自动重启系统或删除旧文件。 |  |
|  | 摄像机具有非法访问、网络断开、IP冲突报警设置选项。 |  |
|  | 具有区域曝光、背光补偿、强光抑制、自动增益、数字降噪、透雾、走廊模式、SVC、感兴趣区域、断网续传、断电保护等功能。 |  |
|  | 具有音频异常侦测、人脸检测、人脸增强、场景变更侦测等功能。 |  |
|  | 摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 |  |
|  | 支持IP67防尘防水等级。 |  |
|  | 具有1个100M/1000M RJ45网络接口、1个硬件恢复默认按钮。 |  |
|  | 支持DC12V/POE供电，电源电压在DC(12±30%)V范围内变化时设备可以正常工作。 |  |
| 200万像素（1080P）网络高清红外半球 | ★采用超低照度200万(1920*1080) CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高，支持三轴调节功能，实现无死角监控，方便安装维护 | 3 |
|  | 在1920x1080 @25fps下，码率设定为1Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1000TVL。 |  |
|  | ★支持滤光片切换功能，摄像机可在彩色/黑白模式下自动切换滤光片。（公安部型式检验报告证明） |  |
|  | 最低照度彩色：0.002lx，黑白：0.0005 lx。 |  |
|  | 支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.265和H.264都支持Baseline/Main/High Profile。 |  |
|  | 支持五码流技术，五码流可同时输出，主码流最大1920x1080@30fps，第二码流最大704x480@30fps，第三码流最大1920x1080 @30fps，第四码流最大704x480@30fps，第五码流最大1920x1080@30fps。 |  |
|  | ★支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。 （公安部型式检验报告证明） |  |
|  | 在1920x1080 @30fps下，码率设定为1Mbps，图像传输延时≤200ms。 |  |
|  | 支持智能编码功能，摄像机开启智能编码功能后，码流节约1/2。 |  |
|  | 信噪比不小于51.6dB。 |  |
|  | 在IE浏览器具有宽动态设置选项。 |  |
|  | 照度适应范围不小于130dB。 |  |
|  | 设备与客户端之间用300米网线进行传输，每次客户端连续发送1500个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个。 |  |
|  | 具有5%抗丢包处理能力。 |  |
|  | ★支持最多同时开启25个视频窗口进行画面浏览。 |  |
|  | 支持通过IE浏览器对视频图像的亮度，对比度，饱和度，锐度，gamma进行设置。 |  |
|  | 支持20行字符叠加，字体大小、颜色、对齐方式可设。 |  |
|  | 支持区域遮盖功能，并能支持8块区域。 |  |
|  | 支持IP地址搜索功能。 |  |
|  | 在IE浏览器下，具有认证模式设置选项，且RTSP认证具有basic和digest两种设置选项。 |  |
|  | 在IE浏览器下，具有平台接入配置选项。 |  |
|  | 支持匿名访问功能，用户无输入用户名和密码即能浏览视频图像。 |  |
|  | 具有黑白名单功能，黑白名单最多可添加100个IP地址。（公安部型式检验报告证明） |  |
|  | 支持MAC地址访问控制功能，可添加100个MAC地址。 |  |
|  | 具备拌线入侵、区域入侵、徘徊、停车、快速移动、人员聚集、物体遗留/消失、进入/离开区等智能行为分析功能。 |  |
|  | 支持场景参数设置，可设置3套场景参数，不同场景参数可按时间自动切换。 |  |
|  | 支持日志检索功能，摄像机支持记录7种日志信息，并可在IE浏览器下进行日志检索。 |  |
|  | 支持配置保存功能，摄像机掉电或重启后应能保存掉电或重启前的配置信息。（公安部型式检验报告证明） |  |
|  | 支持区域裁剪功能，裁剪后的视频图像分辨率可设置为704x480。 |  |
|  | 支持自动维护功能，摄像机可根据设置时间自动重启系统或删除旧文件。 |  |
|  | 摄像机具有非法访问、网络断开、IP冲突报警设置选项。 |  |
|  | 摄像机在无SD卡、SD卡损坏、SD卡空间不足时可给出报警提示。 |  |
|  | 具有区域曝光、背光补偿、强光抑制、自动增益、数字降噪、透雾、走廊模式、SVC、感兴趣区域、断网续传、断电保护等功能。 |  |
|  | 具有音频异常侦测、人脸检测、人脸增强、场景变更侦测等功能。 |  |
|  | 支持视音频录像功能。 |  |
|  | 支持客户端或IE浏览器发起语音对讲，对讲声音支持立体声设置选项。（公安部型式检验报告证明） |  |
|  | 在音频编码格式设置为PCM、G.711、AAC时，采样频率可设置为8~96KHz。 |  |
|  | ★视音频失步时间不大于1秒。（公安部型式检验报告证明） |  |
|  | ★支持ACE回声抵消功能，可抵消语音对讲时的回声影响。（公安部型式检验报告证明） |  |
|  | 摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 |  |
|  | 支持IP67/IK10防护等级。 |  |
|  | 具有1路报警输入接口、1路报警输出接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口。 |  |
|  | 具有1个100M/1000M RJ45网络接口、1个硬件恢复默认按钮、1个SD卡插槽。 |  |
|  | 支持DC12V/POE供电，电源电压在DC(12±30%)V范围内变化时设备可以正常工作。 |  |
| 网络智能存储（含硬盘） | ★满足全部点位1080p高清视频30天不间断存储要求 | 1 |
|  | ★具有完善的批量下载功能，任务队列排好后，可实现无人值守，自动完成下载 |  |
|  | ★管理和数据网口相互独立，保障稳定性 |  |
|  | 报警接口：≥4路报警接口输入，≥4路报警接口输出 |  |
|  | ★1个RS232串口、1个RS485串口，2个Mini SAS接口，1个eSata/USB复用接口，1个USB接口， 4个千兆数据网口，1个千兆管理网口，可扩展4个千兆网口或者2个万兆光口 |  |
|  | 支持IPSAN、NAS、视频流接入三种业务模式可在一个用户在一个WEB界面中统一配置和部署 |  |
|  | 存储协议：支持RTP/RTCP/RTSP/UDP/HTTP/NTP/SNMP/iSCSI/SMB/NFS/FTP协议 |  |
|  | ★支持2/3/4/5/6T硬盘，支持SAS/SATA盘混插，可扩展至240盘位； |  |
|  | ★支持磁盘阵列RAID0/1/5/6/10/50/60、JB0D，支持2个以上全局热备和局部热备盘，支持RAID即建即用，支持磁盘热插拔、在线更换、在线扩容，支持动态调整RAID重建速度，保证系统负载均衡；支持RAID写同步技术，确保数据安全 |  |
|  | ★支持MiniSAS宽端口连接扩展柜进行扩展存储，每个SAS口支持5级扩展柜级联 |  |
|  | 非工作盘休眠，利于散热和降低功耗，延长硬盘寿命 |  |
|  | 支持硬盘使用前预检、使用中周期性巡检 |  |
|  | ★支持MiniSAS宽端口连接扩展柜进行扩展存储，每个SAS口支持5级扩展柜级联 |  |
|  | ★支持视频流直存 |  |
|  | ★设备具有预录功能,支持抽帧存储功能，支持时间及抽帧率可设定 |  |
|  | ★支持N+M（M≥1）集群功能，支持多级级联， |  |
|  | ★实现N+1主备切换 |  |
|  | ★双电源冗余，支持热插拔电源 |  |
|  | 支持热插拔风扇；支持智能风扇调速 |  |
|  | ★具有故障侦测和自检报警功能，指示灯、蜂鸣等报警方式 |  |
|  | ★支持对统一型号的前端IPC远程批量升级，支持远程对IPC的分辨率，帧率，码率等参数进行设置 |  |
|  | ★配备4T企业级硬盘，7200转，24块 |  |
| 系统集成和安装要求 | 所有设备按采购人要求完成安装调试。 |  |
|  | ★系统集成所使用的设备和材料选用符合国家标准的优质产品 |  |
|  | ★安装到位，工艺规范，稳固可靠，无坠落倒塌、起火自燃危险。 |  |
|  | 遵守采购人规定，文明施工，安全生产。 |  |
|  | 安装过程中，未经许可，不得对原有的设备、线缆、管道、建筑物结构、装修面产生破坏。 |  |
|  | 具有完善的保护措施，采用入柜、管道、密闭等方式，防止正常使用过程中意外触碰、动物咬啮等造成的损坏。户外线缆采用铠装或户外专用护套线。 |  |
|  | ★综合布线线材质量不得低于天诚、TCL、安普同品牌线材质量 |  |
|  | ★综合布线工艺要求： （1）采用“活线”工艺，可在后期维护时抽换、增加，不破坏线缆、管道、建筑物结构、装修面。 （2）采用综合布线行业标准安装标签/吊牌标识，防水、防腐蚀、抗擦刮、抗老化，保证6年内不褪色、不自然损坏。管道标识、走线架标识、配线架标识、线缆标识、地面标识、设备标识、面板标识、安全标识、线缆端接对照表等各类标识规范完整。 |  |
|  | ★强电从业人员需具备有效的资质证书。 |  |
|  | ★竣工文档包括路由图、拓扑图、布置图、隐蔽工程施工图、设备线路对照表、标识分布表、施工纪要、培训记录等各类资料完备。 |  |
|  | ★另将竣工文档与前期工程竣工文档整合，形成全校监控系统统一一份完整监控系统技术文档资料。 |  |

四、相关要求

1、报价为询价产品送达使用单位所在地并安装调试完成正常运行使用的完整报价，包括送货、安装、调试、培训、售后服务、税费等所有费用。竞标人只能有一个报价或竞标方案。本项目不接受联合报价、不允许转包。

2、报价时请填写所有报价产品的品牌规格型号，否则报价无效。

第四篇  服务要求

一、交货时间

合同签订之日起20个日历日内交货并完成安装调试，交付验收。

二、交货地点

采购人指定地点。

三、项目验收

1、验收项目包括：数量、外观、质量、性能、备件备品、装箱单等资料及包装；所有设备和附（配）件应符合其规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为全新原产地原厂生产合格产品，同时有明确的生产厂商。

2、交付后 30 个工作日内验收，验收标准除产品工程质量、相关国家标准之外，也包括招投标书中约定的功能需求、技术条件、商务条件。

3、按照国家及行业相关标准由需方在收货时进行验收（按合同有关条款执行），如验收时货物达不到规定要求，对采购人工作造成影响的，成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

4、招投标文件中约定的功能需求、技术条件、商务和服务条件也是必要的验收依据。

5、非采购人原因，货物、工程不能按期交付，或验收不合格所产生的损失由供货人承担（不可抗力因素除外）。

四、质量保证期

1、设备产品均质保3年。保修范围均为完全保修（设备及材料的所有部件，均属保修范围内），非人为破坏产生的损坏属于保修范围（不可抗力因素除外）。产品质保期及保修范围超过厂家标准的，由投标人提供后续质保。招标书中未约定质保的，按投标人承诺执行。

2、设备故障报修，  2小时内响应，  4小时内上门维修。如  8  小时内不能修复，供货人应提供同等性能的代用产品。

3、工程类的质保约定

4、提供上门售后服务，无论是否在质保期内，均不收取上门服务费和技术检测费。

5、投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

6、供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

五、售后服务和培训

（一）售后服务

产品的售后服务及故障处理要求：有专业的维护部门与维护队伍提供告警管理和故障处理，并提供售后服务及故障（损坏）处理程序（包括：流程、处理时间、负责人及电话、质量监管及处罚条款等），服务要求首问负责制，所有服务请求必须在2小时内响应；提供咨询、受理、申告、监管、技术支持等服务，统一标准的服务规范，并与用户签订服务质量保障协议。

1、成交供应商应在重庆设有常驻机构，在各区县设立报送点，以响应用户的技术服务要求，以提供维修和其他服务。

2、成交供应商对其提供的产品（包括所有零部件）应提供上述要求的免费保修期限。

3、成交供应商安装的任何零配件或耗材，必须是其原厂家生产的或是经其认可的。所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的，除非买方提供书面许可，不可使用其他（非新的）配件。

4、质量保证期内，成交供应商有责任在保证期内提供以下形式的技术支持服务：

（1）电话咨询

成交供应商必须为用户提供技术援助电话，解答用户在系统使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

（2）现场响应

遇到重大问题，成交供应商应及时组织有关技术人员进行现场检查，并在6小时内采取相应措施以确保产品的正常使用。12小时内不能修复设备的应由成交供应商提供同档次备用机替代使用。如果成交供应商在接到使用方故障通知后未作出实质性响应，竞标人必须对由于故障所造成的损失后果负责。

5、成交供应商应为用户提供产品技术及商务咨询服务。

6、无论是否在质保期内，均提供上门售后服务，不收取上门服务费和技术检测费。

7、提供国家教育考试等重大事件支持，包括但不限于设备维检、技术人员派驻、现场维备件、应急预案等服务，质保期内免费，质保期外可适当收取服务费用。

（二）培训

供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作相关设备。由于培训的缺失，给采购人带来的损失，采购人有权要求赔偿（不可抗力因素除外）。

六、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

七、安全责任

1、产品、工程和施工涉及的财产、人身安全概由投标人负责。安全责任不受产品质保期约束。

2、如因设计机制或安装缺陷，发生设备倒塌、雷击伤害、用电安全隐患、意外掉电、设备故障、系统崩溃等可以预见的、非人为破坏导致的硬件及数据的损坏，投标人负责免费修复，给采购人带来损失的，采购人有权要求赔偿（不可抗力因素除外）。

3、质保期内，每学期提供一次免费上门巡检，并按采购人要求的检测项目出具安全检测报告。质保期满，仍继续提供安全巡检义务，可适当收取服务费用。

八、合同的签订及合同格式

询价采购结束后，成交供应商应持《成交通知书》，按《成交通知书》要求与采购人签订书面合同。合同格式见本篇附页。

九、付款方式

验收合格，支付总金额的95%，剩下的5%作为质保金。在质量和售后服务无争议的情况下，验收质保期满后支付质保金。

十、合同付款单位

合同付款单位为：南开（融侨）中学校。

十一、其他

1、供货方须保证所供产品及所有零部件均为原厂正品、新品。

2、未尽事宜，待成交后双方协商确定。

3、解决争议方式：发生争议，由重庆仲裁委员会仲裁。
附页：合同格式（单页双面打印）

重庆市政府采购货物购销合同

（合同编号：        ）

供方：___________________________计量单位：_____________

需方：___________________________计价单位：_____________

协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 |  | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： - 质保期限： - 保修范围： - 服务措施： - 质保期后服务： |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、付款方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、违约责任： |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、其他约定事项： - 询价通知书及补遗，响应文件及承诺是本合同不可分割的部分。 - 本合同如发生争议可申请仲裁或提请诉讼。 - 本合同一式四份，采购人执三份、供应商执一份，具同等法律效力。 - 其他： |  |  |  |  |  |  |  |
| 需方（章）： 地址： 联系电话： 传真： 授权代表： |  |  |  |  | 供方（章）： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |

签约时间：    年   月   日        签约地点：

第五篇  询价采购响应文件格式要求

- 报价函

- 产品技术参数、产地及明细报价

- 服务条款承诺

- 其它优惠承诺

- 法定代表人身份证明

- 法定代表人授权委托书

- 供应商的企业法人营业执照复印件、代理证明及其他证明

- 相关的资质证明（包括授权文件、业绩证明等）

- 现场勘察确认书

供应商注意事项：询价采购响应文件的正本每一页必需加盖公章以及法人授权代表的签名。

一、报价函

致                       （招标机构名称）：

我方收到                         （项目名称）的询价通知书，经详细研究，决定参加该询价采购的报价。

1、愿意按照询价通知书中的一切要求，提供设备的制造（购买）及技术服务，报价总价为人民币大写：_______________，人民币小写：________________。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本壹份，副本贰份。

3、如果我方响应文件被接受，我方将履行响应文件中规定的各项要求，按合同约定条款承担我方的责任。

4、我方同意按询价通知书规定，交纳询价采购保证金，并同意在成交后缴纳足额的采购代理服务费。

供应商（公章）：

地址：

电话：	传真：

网址：	邮编：

联系人：

年   月   日

二、产品技术参数、产地及报价明细

报价时请填写所有报价产品的品牌规格型号，否则报价无效。

投标书中须包含全部产品的价格明细清单，格式如下表：

| 序号 | 产品名称 | 选用品牌型号 | 参数/说明 | 单价 | 数量 | 金额 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最终优惠价： |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、服务条款承诺

（格式自定）

四、其它优惠承诺

（格式自定）

五、法定代表人身份证明书

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任        （职务名称）职务，是                       （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（供应商全称）（公章）

年   月   日

附：上述法定代表人住址：

身份证号码：

电    传：

网    址：

邮政编码：

六、法定代表人授权委托书

项目名称：

日    期：

致                       （招标机构名称）：

（供应商名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址                       。

（供应商法定代表人姓名）特授权        （被授权人姓名）（身份证代码                        ）代表我单位全权办理对上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人签名：                    法定代表人签名：

职  务：                          职  务：

（供应商公章）

七、供应商资质文件

包括企业法人营业执照复印件、代理证明及其他资质证明复印件。

八、相关的资质证明

包括授权文件、业绩证明等

九、现场勘查确认书

项目名称：

项目编号：

致                        （招标机构名称）：

我公司获取本《询价通知书》后，已详细了解本次采购项目内容及要求，完全理解并同意《询价通知书》的要求，现已按照要求，于    年   月   日对本项目实施现场进行了认真的勘查，并承诺安全施工，对采购人原有设备安全、原有业务系统安全、原有数据安全负完全责任。

特此确认。

采购人现场联系人签名：

报价供应商现场勘查授权代表签名：

（供应商全称）（公章）

年   月   日

（结束）