询价通知书

项目编号：

计划编号：

项目名称：考场信号屏蔽器

采 购 人：重庆市南开（融侨）中学校

重庆市南开（融侨）中学校  制

二○一五年十一月

目   录

第一篇  询价采购邀请书	1

第二篇  供应商须知	3

一、询价费用	3

二、竞标人资质	3

三、询价通知书	3

四、报价要求	4

五、竞标报价	5

六、评审办法	5

七、成交通知	6

八、签订合同	7

第三篇  采购项目名称、数量及技术要求	8

一、采购项目一览表	8

二、限价	8

三、项目内容及技术要求	8

四、相关要求	9

第四篇  服务要求	10

一、交货时间	10

二、交货地点	10

三、项目验收	10

四、质量保证期	10

五、售后服务和培训	11

六、知识产权	12

七、安全责任	12

八、合同的签订及合同格式	12

九、付款方式	13

十、合同付款单位	13

十一、其他	13

第五篇  询价采购响应文件格式要求	16

一、报价函	17

二、产品技术参数、产地及报价明细	18

三、服务条款承诺	19

四、其它优惠承诺	19

五、法定代表人身份证明书	19

六、法定代表人授权委托书	20

七、供应商资质文件	21

八、相关的资质证明	21

九、现场勘查确认书	22

第一篇  询价采购邀请书

重庆市南开（融侨）中学校按照学校建设计划，对考场信号屏蔽器进行询价采购。欢迎有资格的供应商参加报价。

本项目编号：

采购内容：详见第三篇。

发出询价通知书开始时间：2015年11月16日

发出询价通知书截止时间：自发出询价通知书之日起公示3天

询价文件获取地点：在采购人官方网站(http://www.cqnkss.edu.cn)下载或到采购人所在地领取本项目询价文件以及图纸、补遗等开标前公布的所有项目资料，无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓所有询价要求。

询价文件购买费为：200元（售后不退），供应商在递交投标文件时缴纳。

投递报价文件地点：重庆市南开（融侨）中学校 办公楼1楼财务室

投递报价文件开始时间：2015年11月20日北京时间15：00

投递报价文件截止时间：2015年11月20日北京时间16：30

竞标人须满足以下两种要件，其投标才被接受：

按时递交了投标文件；

缴纳了招标文件购买费和询价保证金。

询价采购地点：同投标地点

开标时间：2015年11月20日北京时间16：30

联系方式：
（一）采购人：重庆市南开（融侨）中学校
联系人：张志荣
电话：62669766
传真：62662022
地址：重庆市南岸区风临路10号 办公楼409室 现代教育技术中心
（二）采购代理机构：采购人

采购代理机构账户信息
户  名：
开户行：
账  号：

第二篇  供应商须知

一、询价费用

参与报价的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论采购结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、竞标人资质

参与报价的供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人，简称供应商或竞标人。

合格的竞标人应符合下列条件：

（一）基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收的良好记录；

5、参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（二）特定资格条件

1、报价供应商需具有计算机信息系统集成三级及以上资质。

三、询价通知书

1、询价通知书由询价采购邀请书、供应商须知、采购项目名称数量及技术要求、服务要求和响应文件格式要求六部分组成。

2、采购人对已发出的询价通知书进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为询价通知书的组成部分。

3、询价通知书的解释

供应商如对询价通知书有疑问，必须以书面形式在报价截止时间一个工作日前向采购人要求澄清，采购人可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本询价通知书，即供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解询价通知书所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

四、报价要求

1、书面响应文件由以下部分组成，包括：

（1）报价函

（2）产品技术参数、产地及明细报价

（3）服务条款承诺（包括交货期、质量保证期、业绩证明、售后服务条款、培训内容及优惠条件等）

（4）其它优惠承诺

（5）法定代表人身份证明

（6）法定代表人授权委托书

（7）供应商的企业法人营业执照复印件、代理证明及其他证明。

（8）其他证明文件（代理资格证明文件、厂家授权文件、业绩证明等）。

2、提交响应文件的份数和签署

（1）响应文件一式三份，其中正本一份，副本二份。

（2）响应文件应由供应商法定代表人或其授权代表签名并盖公章，正本的每一页均应由供应商法人或授权代表签名或盖章。

3、询价程序

本项目由采购人组建询价小组，根据政府采购规定，对供应商的响应文件进行评审。

4、询价保证金

（1）参与询价的供应商应在报价截止时间之前交纳保证金。

保证金金额：不收取保证金。

（2）询价保证金应当采用支票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳（电汇或转账方式提交询价保证金的，请在汇款附言处注明“      询价保证金”字样）。

（3）发生以下情况之一者，询价保证金不予退回：

A、供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

B、供应商在响应文件中提供虚假材料的；

C、除因不可抗力或询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

D、供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

E、供应商被通知成交后，不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按成交时规定的技术条件、供货范围、服务条款和价格等签订合同）。

（4）未成交供应商的保证金应当在成交通知书发出后5个工作日内退还。

（5）成交供应商的保证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还。

5、响应文件的递交

（1）响应文件的密封与标记

响应文件应装订成册，正本、副本均应用信封分别密封。信封上注明项目名称、供应商名称、地址、“正本”、“副本”字样。信封封口处须密封并加盖公章或法人授权代表签名。

（2）响应文件投递截止时间：参阅询价采购邀请书。

五、竞标报价

本项目报价以人民币报价。竞标价应为询价产品送达使用单位所在地并安装调试完成的完整报价，包括送货、安装、调试、培训、售后服务、税费等所有费用。竞标人只能有一个报价或竞标方案。本项目不接受联合报价、不允许转包。

六、评审办法

1、评审标准

本项目竞标人的响应文件不得有任一项应答低于询价通知书要求，否则将为无效报价。

2、成交原则

采购人根据质量和服务均能满足询价通知书实质性要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人。其中，报价最低的供应商为成交供应商。

3、竞标人或其响应文件发生以下条款情况之一者，视为无效报价：

（1）无主要的有效资格证明文件或超出营业范围的竞标。

（2）响应文件不按规定的格式、内容填写或不按规定签名、盖章。

（3）响应文件的内容不满足商务或技术要求。

（4）报价高于采购最高限价的。

（5）每个分包出现多个报价或竞标方案。

（6）竞标人的资质不符合本询价文件第二篇第二条“竞标人资质”要求的内容。

（7）采购的货物属于协议货物，单价高于限定的协议价格的。

（8）供应商未在规定时间内，按照询价文件要求提交完整的纸质证明材料的。

（9）响应文件含有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

4、出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

七、成交通知

1、采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商。

2、成交结果将在采购人官方网站(http://www.cqnkss.edu.cn)进行采购结果预公示。

3、公示结束后，采购人将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

4、采购人在发出《成交通知书》的同时，应将成交结果通知未成交供应商。

5、《成交通知书》将作为签订合同的依据。

6、签订合同时，根据需要采购人有权提出对技术条件发生变化的货物作局部调整或变更数量，但需经供需双方共同认定。

八、签订合同

1、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内签订合同。

2、询价通知书、现场勘查确认书、成交供应商的响应文件（技术方案书）及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

3、如成交供应商放弃成交项目或在签订合同时擅自改变成交状态的，采购人将取消其成交资格。

4、采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

第三篇  采购项目名称、数量及技术要求

一、采购项目一览表

见本篇第三条。

二、限价

本项目最高限制总价为人民币3.5万元。

三、项目内容及技术要求

（一）项目内容

1、按考场建设要求对学校教学楼73间教室安装信号屏蔽器

（二）功能需求

1、符合考场建设要求，能有效屏蔽手机信号（CDMA、GSM、DCS、PHS、SCDMA、2G、3G和4G）以及与手机嫁接的隐形无线耳机、骨传导耳机，同时可屏蔽Wifi无线网络信号抑制住手机QQ和微博、蓝牙等通信作用。

2、BWA2.0架构设计的全频带屏蔽器产品。

3、产品通过国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心检测认证
4、产品通过公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心检测认证
5、产品通过中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所检测认证
6、企业通过GB/T 19001-2008 质量管理体系认证

（三）设备项目清单

| 编号 | 产品 名称 | 选用 品牌型号 | 数量 | 参数/说明 | 用途 | 质 保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 考场手机信号屏蔽器 | 洪威 WB611G | 73 台 | 手机信号屏蔽设备须有针对性的屏蔽目前国内所有频段的手机信号，包括最新推出的3G的3个频段；能够屏蔽其他无线作弊信号。手机信号屏蔽设备须符合以下技术标准： ★1、 CDMA频段发射频率，870-880MHz ★2、 GSM频段发射频率，925-960MHz ★3、 DCS频段发射频率，1805-1880MHz ★4、 PHS频段发射频率，1900-1920MHz ★5、 3G频段发射频率，2010-2025MHz，2110-2125MHz，2130-2145MHz ★6、4G频段发射频率 7、 隔离范围，30-50米（约100-200平方米）增加wifi功能，抑制住手机QQ和微博、蓝牙等通信 | 中考考场技防 | 3年 |  |

（四）技术要求

1、所有设备按采购人要求送货到位。

2、所有设备按采购人要求现场调试设备的信号屏蔽功能到位。

3、本次采购未包含设备上墙安装固定。

四、相关要求

1、报价为询价产品送达使用单位所在地并安装调试完成的完整报价，包括送货、安装、调试、培训、售后服务、税费等所有费用。竞标人只能有一个报价或竞标方案。本项目不接受联合报价、不允许转包。

2、报价时请填写所有报价产品的品牌规格型号，否则报价无效。

第四篇  服务要求

一、交货时间

合同签订之日起10个日历日内交货并完成安装调试，交付验收。

二、交货地点

采购人指定地点。

三、项目验收

1、验收项目包括：数量、外观、质量、性能、备件备品、装箱单等资料及包装；所有设备和附（配）件应符合其规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为全新原产地原厂生产合格产品，同时有明确的生产厂商。

2、按照国家及行业相关标准由需方在收货时进行验收（按合同有关条款执行），如验收时货物达不到规定要求，对采购人工作造成影响的，成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

3、招投标文件中约定的功能需求、技术条件、商务和服务条件也是必要的验收依据。

4、非采购人原因，货物、工程不能按期交付，或验收不合格所产生的损失由供货人承担（不可抗力因素除外）。

四、质量保证期

1、由成交供应商从验收合格之日起，按第三篇《设备项目清单》约定的期限执行免费质保，终身维修。质保期内免设备费、零部件费、维修维护等所有费用。时间从通过验收之日起开始计算。

2、投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3、供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

五、售后服务和培训

（一）售后服务

产品的售后服务及故障处理要求：有专业的维护部门与维护队伍提供告警管理和故障处理，并提供售后服务及故障（损坏）处理程序（包括：流程、处理时间、负责人及电话、质量监管及处罚条款等），服务要求首问负责制，所有服务请求必须在2小时内响应；提供咨询、受理、申告、监管、技术支持等服务，统一标准的服务规范，并与用户签订服务质量保障协议。

1、成交供应商应在重庆设有常驻机构，在各区县设立报送点，以响应用户的技术服务要求，以提供维修和其他服务。

2、成交供应商对其提供的产品（包括所有零部件）应提供上述要求的免费保修期限。

3、成交供应商安装的任何零配件或耗材，必须是其原厂家生产的或是经其认可的。所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的，除非买方提供书面许可，不可使用其他（非新的）配件。

4、质量保证期内，成交供应商有责任在保证期内提供以下形式的技术支持服务：

（1）电话咨询

成交供应商必须为用户提供技术援助电话，解答用户在系统使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

（2）现场响应

遇到重大问题，成交供应商应及时组织有关技术人员进行现场检查，并在6小时内采取相应措施以确保产品的正常使用。12小时内不能修复设备的应由成交供应商提供同档次备用机替代使用。如果成交供应商在接到使用方故障通知后未作出实质性响应，竞标人必须对由于故障所造成的损失后果负责。

5、成交供应商应为用户提供产品技术及商务咨询服务。

6、无论是否在质保期内，均提供上门售后服务，不收取上门服务费和技术检测费。

7、提供国家教育考试等重大事件支持，包括但不限于设备维检、技术人员派驻、现场维备件、应急预案等服务，质保期内免费，质保期外可适当收取服务费用。

（二）培训

供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作相关设备。由于培训的缺失，给采购人带来的损失，采购人有权要求赔偿（不可抗力因素除外）。

六、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

七、安全责任

1、产品、工程和施工涉及的财产、人身安全概由投标人负责。安全责任不受产品质保期约束。

2、如因设计机制或安装缺陷，发生设备倒塌、雷击伤害、用电安全隐患、意外掉电、设备故障、系统崩溃等可以预见的、非人为破坏导致的硬件及数据的损坏，投标人负责免费修复，给采购人带来损失的，采购人有权要求赔偿（不可抗力因素除外）。

3、质保期内，每学期提供一次免费上门巡检，并按采购人要求的检测项目出具安全检测报告。质保期满，仍继续提供安全巡检义务，可适当收取服务费用。

八、合同的签订及合同格式

询价采购结束后，成交供应商应持《成交通知书》，按《成交通知书》要求与采购人签订书面合同。合同格式见本篇附页。

九、付款方式

验收合格，支付总金额的95%，剩下的5%作为质保金。在质量和售后服务无争议的情况下，验收合格满1年支付质保金。

十、合同付款单位

合同付款单位为：南开（融侨）中学校。

十一、其他

1、供货方须保证所供产品及所有零部件均为原厂正品、新品。

2、未尽事宜，待成交后双方协商确定。

3、解决争议方式：发生争议，由重庆仲裁委员会仲裁。
附页：合同格式（单页双面打印）

重庆市政府采购货物购销合同

（合同编号：        ）

供方：___________________________计量单位：_____________

需方：___________________________计价单位：_____________

协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 |  | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： - 质保期限： - 保修范围： - 服务措施： - 质保期后服务： |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、付款方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、违约责任： |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、其他约定事项： - 询价通知书及补遗，响应文件及承诺是本合同不可分割的部分。 - 本合同如发生争议可申请仲裁或提请诉讼。 - 本合同一式四份，采购人执三份、供应商执一份，具同等法律效力。 - 其他： |  |  |  |  |  |  |  |
| 需方（章）： 地址： 联系电话： 传真： 授权代表： |  |  |  |  | 供方（章）： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |

签约时间：    年   月   日        签约地点：

第五篇  询价采购响应文件格式要求

- 报价函

- 产品技术参数、产地及明细报价

- 服务条款承诺

- 其它优惠承诺

- 法定代表人身份证明

- 法定代表人授权委托书

- 供应商的企业法人营业执照复印件、代理证明及其他证明

- 相关的资质证明（包括授权文件、业绩证明等）

- 现场勘察确认书

供应商注意事项：询价采购响应文件的正本每一页必需加盖公章以及法人授权代表的签名。

一、报价函

致                       （招标机构名称）：

我方收到                         （项目名称）的询价通知书，经详细研究，决定参加该询价采购的报价。

1、愿意按照询价通知书中的一切要求，提供设备的制造（购买）及技术服务，报价总价为人民币大写：_______________，人民币小写：________________。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本壹份，副本贰份。

3、如果我方响应文件被接受，我方将履行响应文件中规定的各项要求，按合同约定条款承担我方的责任。

4、我方同意按询价通知书规定，交纳询价采购保证金，并同意在成交后缴纳足额的采购代理服务费。

供应商（公章）：

地址：

电话：	传真：

网址：	邮编：

联系人：

年   月   日

二、产品技术参数、产地及报价明细

报价时请填写所有报价产品的品牌规格型号，否则报价无效。

投标书中须包含全部产品的价格明细清单，格式如下表：

| 序号 | 产品名称 | 选用品牌型号 | 参数/说明 | 单价 | 数量 | 金额 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最终优惠价： |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、服务条款承诺

（格式自定）

四、其它优惠承诺

（格式自定）

五、法定代表人身份证明书

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任        （职务名称）职务，是                       （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（供应商全称）（公章）

年   月   日

附：上述法定代表人住址：

身份证号码：

电    传：

网    址：

邮政编码：

六、法定代表人授权委托书

项目名称：

日    期：

致                       （招标机构名称）：

（供应商名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址                       。

（供应商法定代表人姓名）特授权        （被授权人姓名）（身份证代码                        ）代表我单位全权办理对上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人签名：                    法定代表人签名：

职  务：                          职  务：

（供应商公章）

七、供应商资质文件

包括企业法人营业执照复印件、代理证明及其他资质证明复印件。

八、相关的资质证明

包括授权文件、业绩证明等

九、现场勘查确认书

项目名称：

项目编号：

致                        （招标机构名称）：

我公司获取本《询价通知书》后，已详细了解本次采购项目内容及要求，完全理解并同意《询价通知书》的要求，现已按照要求，于    年   月   日对本项目实施现场进行了认真的勘查，并承诺安全施工，对采购人原有设备安全、原有业务系统安全、原有数据安全负完全责任。

特此确认。

采购人现场联系人签名：

报价供应商现场勘查授权代表签名：

（供应商全称）（公章）

年   月   日

（结束）